采购邀请

广州市花都区第二人民医院停车收费系统设备采购安装项目进行报价采购，详情请参见工程量清单。欢迎符合条件的合格响应供应商参加报价，有关事项如下：

一、本项目采购邀请及工程量清单中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、项目名称：停车收费系统设备采购安装项目

三、类型：工程类

四、采购预算：

五、采购需求：

- （1）项目目标

停车场智能管理系统项目是一个集控制硬件、软件建设于一体的综合性项目，旨在通过项目的建设，一方面为驾驶员提供便捷的停车服务，另一方面为停车场运营服务商降低经营成本、提高经营收益。

- 实现基于线上支付、现金收费等方式，实现车辆快速通关，降低人工成本，提高通行效率；

- 实现停车费支付电子化，进一步规范停车费的资金管理，避免因人工收费所形成的财务漏洞，变相提高车场的实际收益；

- 通过车道的合理布设，系统硬件的性能提升，提高通行效率。

- 通过企业微信公众号或手机APP，拓宽应用渠道，及时资讯发布、引导周边车辆进场停车，扩大信息受众面。

（2）项目需求简述

- 停车场出入口收费系统基本硬件建设（道闸、车牌识别摄像机、工作机等）

- 支付方式多样（支持传统收费，微信，支付宝等）

- 搭建部署停车场管理平台：通过平台实现对停车场的日常运营管理，实现对前端设备进行管理和维护。

（3）项目技术要求

5.3.1停车场管理系统

5.3.1.1日常看板

提供丰富的图形化统计报表直观展示停车场运营状况，方便管理人员快速掌握停车场运营状况，及时调整管理策略。

当月收入趋势曲线图，直观展示当月每天的停车收入、现金收入、线上收入及走势；

今日停车总收入、当前空余车位、月卡发行总量等。

5.3.1.2 月卡管理

提供月卡的开卡、变更、续费、临时封存、注销等完善的管理机制。

可根据物业现有管理方式灵活配置月卡类型和套餐，完全满足物业管理需求；

5.3.1.3 人员管理

对物业管理方的部门、人员、角色进行管理，包括新增、修改、禁用及启用等。并且可根据角色灵活配置相应权限，比如财务人员只有财务对账相关权限。

5..3.1.4 废单消除

针对产生的废单，可由相关管理人员识别后消除，以保证车场的车辆数准确无误。

5.3.1.5 收入对账

针对各类停车费收入进行汇总统计，以便财务人员进行账务的核对、查询。

5.3.1.6 停车收入月报

自动生成停车收入月报，为物业管理人员直观展示停车场收入情况。

采用柱状图直观展示每天总收入、现金收入及线上收入走势。

详细展现当月收入明细，并可导出为excel表，方便财务对账。

5.3.1.7 车场监控

自动生成场内车辆、已结算离场车辆记录，方便物业管理人员进行查看和管理。

详细记录场内车辆、已结算离场车辆信息；

可精准查找相关车辆记录，并可导出为excel表。

5.3.1.8人工抬杆监管

自动生成岗亭收费员手动抬杆操作的抬杆记录。对岗亭收费员手动抬杆操作进行监管。

抬杆记录信息详细、全面，精准到操作人员、操作时间、现场照片；

对岗亭收费员手动操作的精准监管，杜绝人为私吞费用。

5.3.1.9 特殊车辆放行监管

警车、救护车、消防车、垃圾车等特殊车辆出场时，自动生成特殊车辆放行记录（包括操作员、车牌号、驶入时间、驶出时间、驶入驶出照片等），物业管理人员可查看特殊车辆放行记录判断是否满足免费放行条件，防止现金流失。

5.3.2岗亭管理系统

5.3.2.1 自动计时计费

根据车辆进场时间及出场时间，自动计算停车时长以及根据计费规则自动计算停车费用。

月卡车辆出场时，岗亭管理系统识别为有效月卡时，自动抬杆出场。

线上会员临时车辆出场时，线上扣取停车费后自动抬杆出场。

非线上会员临时车辆出场时，缴费后自动抬杆放行。

5.3.2.2 锁车检测

岗亭管理系统具有锁车检测功能，有效保障车辆安全。车辆入场后车主通过手机APP锁车后，在未解锁前车辆无法缴费出场，并且岗亭管理系统及信息显示屏会提示锁车车辆。

5.3.3.1手动抬杆

遇到特殊情况（比如电动车、三轮车进出）需手动放行时，可进行手动抬杆操作。手动抬杆操作将产生抬杆记录，物业管理人员可查看抬杆记录信息，包括操作人，抬杆时间及抬杆时抓拍到的图片。

5.3.3.2手动入场

车辆入场无法识别车辆车牌号时可采用手动入场方式，手动录入车牌后自动抬杆车辆入场。

5.3.3.3月卡查询

月卡信息查询支持车牌号模糊匹配，可查看月卡的详细信息包括月卡类型、月卡状态、有效时间等。

5.3.3.4特殊车辆放行

当警车、救护车、消防车、垃圾运输车等免费放行的特殊车辆出场时，岗亭管理人员选择“免费出场类型”后，自动抬杆放行。免费出场车辆的停车费为0，且不计入对账。并且自动生成特殊车辆放行记录，包括收费员、车牌号、驶入时间、驶出时间、驶入驶出照片等。物业管理人员可通过查看特殊车辆放行记录，判定车辆是否符合免费放行条件，防止现金流失。

5.3.3.5无牌车辆出场

无牌车辆或车牌污损车辆出场时，自动弹出“未识别车辆匹配”界面，在图片列表中选择该车辆的进场照片，确认是同一车辆时进行匹配出场。

5.3.3.6订单查找

订单查找包括在场车辆订单查找及历史车辆订单查找，可查看在场车辆、已出场历史车辆详细信息，包括进出场时间、停车时长、进出场照片、停车费等信息。

5.3.4停车APP

5.3.4.1空位查找

车主可输入目的地、停车场名称进行车位查找，在查找结果中选择相应的停车场可以查看停车场地详细的实时信息，包括停车场的具体位置、收费标准、空余车位等。

5.3.4..2自动搜索

通过GPS或者LBS定位车主位置，自动搜索附近的所有停车场，详细展示停车场名称、地址、距离、收费标准、空位情况，并且具备停车导航功能。

5.3.4.3.停车导航

停车APP为车主提供停车导航服务，车主可以通过路线及语音导航，快速找到目标停车场。

5.3.4.4一键锁车

车辆入场后车主可通过手机APP进行一键锁车，被锁车辆未解锁出场不放行，同时岗亭管理端及出口显示屏信息提示锁车车辆，提高车辆安全性。

5.3.4.5计费查询

车主进场停车后，可通过停车APP可查看停车时长及停车费用，实时掌握停车消费情况。

5.3.4.6停车记录

车主每次停车产生一条停车记录，详细记录停车信息包括停车场信息、车辆驶入时间、停车时长、实际消费金额、订单状态等。车主可随时查看停车消费明细。

5.3.4.7线上充值

车主可通过停车APP进行月卡续费、临时停车缴费，支持多种充值方式包括微信支付、支付宝、财付通和直连银行等。并具有账单明细，详细记录账户金额变动情况，如充值、缴费、退款等，让用户对自己的账户变动情况一目了然。

- 5.3.5 微信公众号

停车公众服务号更方便车主进行关注和使用，为车主打造快捷的停车体验，可实现停车计时计费、微信支付停车费。

- 5.3.6硬件设备参数要求

| 一、停车场出入口硬件设备部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 高速道闸 | - 结构简单，操作方便，停电时只要用手摇手摇手柄即可实现手动起落杆； - 机器防撞能力强，车撞栏杆机器不会损坏； - 具备多种接口，可外接红线、地感及收费系统； - 接线简单，无需布线与配线，接上AC220V即可使用； - 大功率电机负载能力强； - 无线遥控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器）； - 采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小； - 高精度线性动态编码，磁力线感应位置，精准限位，运行平稳、可靠； - 减速装置电机，显著提升效能，高效能、低功耗； - 智能自检、开优先保护、防砸车保护、堵转保护、极限位置自锁功能； - 双重减速配置：减速箱+减速电机装置，结合编码器精准限位，有效解决快速道闸抖杆问题； - 采用高效能电机，显著提升效能，高效能、低功耗，减少电机发热量； - 常温状态下每天连续运行13600次不热保； - 工作电源：220V±10% 50/60Hz； - 额定功率：240W - 起落杆速度不大于3S； - 工作温度：﹣40℃~+50℃； - 工作湿度：≤95%（不凝结）； - 闸杆长度：≤6m； - 遥控距离：≤30m。 | 提供彩图 |
| 2 | 车牌识别摄像机 | （1）摄像机采用先进的OCR技术，融合了车牌定位，车牌字符切分，车牌字符识别等算法，利用海思独有的智能分析加速引擎，集成视频采集、车辆检测、图像抓拍、牌照识别、数据传输等功能于一体的高清网络摄像机。内嵌固化程序可使摄像头自动进行变频调节或补光，以达到最佳的图像质量，使其在不同的光线环境下都具有很高的识别率。 （2）主要用于抓拍、识别出入口车辆的车牌号码，并存储为可查询的数据信息，便于快速搜索等操作。具有安装方便，操作简单，识别率高等特点。 （3）可采用线圈和视频流识别车辆号牌 （4）相机内置车身颜色、车辆类型检测 （5）采用集成式补光灯、补光亮度可通过软、硬件进行设置。光线柔和功耗低，夜间补光无需另配置补光灯、闪光灯 （6）采用标准出厂镜头，可支持3.5-8米抓拍距离设置，自动调整算法分析率； （7）支持双报警输入、输出接口、，方便项目中的功能扩展 （8）支持双向语音对讲，无需单独安装语音通讯设备 （9）支持语音播报功能，摄像机内部可预存音频文件，使用时通过SDK读取播放即可 （10）支持实时或断网SD卡存储，网络恢复时，可自动上传抓拍数据 （11）支持内置黑、白名单管理，相机可单独控制道闸，在线/脱机状态下可对白名单车辆自动放行 参数： 识别率≥99% 车牌识别种类：蓝牌、黄牌、军牌、警牌、武警车牌、教练车牌、大使馆车牌等 触发方式：视频触发、地感线圈触发、视频和地感线圈混合触发，车辆捕获率≥99% 图片输出：200万像素JPEG 成像器件：SONY Exmor Sensor,ProgressiveScan,Super Low Light CMOS 有效像素：1920(H)×1080(V) 最低照度：0.1Lux 信噪比：≥50db(AGC OFF) 存储接口：支持SD2.0标准Micro SD(TF)卡,最大容量32G 网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器 视频编码：H.265/H.264 High Profile , Main Profile, Baseline编码，MJPEG 编码 视频压缩码率：32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR，支持Onvif协议 工作温度：-40℃ - +70℃ 工作湿度：0% - 90% 防护等级：IP66 供电：DC12V/2A POE(可选） 设备功率：10W(MAX) | 提供彩图 |
| 3 | 识别仪补光灯 | LED数量：16个1W大功率白光LED 总流明：1980LM 中短程照射：10至50米 工作电压：AC220V/DC12V/AC24V 光束角度：15°/30°/45°/60°的光束 功耗：20W(最大) 日夜转换：自动 安装支架：U型支架 适应环境温度： -30°C至+70°C 防护等级：IP65 外饰：银灰色 面板：钢化玻璃面板 颜色：灰色压铸铝外壳 | 提供彩图 |
| 4 | 识别仪立杆 | 产品参数： 规格：高1.2米 色号：户外灰皱P7086 直径：60mm 底盘直径：200mm 六角方盘直径：140mm | 提供彩图 |
| 5 | 进出口信息显示屏 | （1）LED采用超高亮度点阵模块，在阳光直射下依然清晰可辨。 （2）户外防水结构设计，内置LED灯条，灯条工作时间可定时控制。 （3）可显示中文、英文、数字等所有文字及字符，内带完整的显示字库和语音字库。 （4）显示屏可实时显示车辆的进出动态：a.临时卡的缴费信息；b.月卡或年卡的使用状况。 （5）屏幕显示和声音发声同步，并提供多种男女声音选择。 （6）后盖采用防水结构设计，左右各4个不锈钢锁固定，拆装时先取出底板罩，用专用钥匙开、关门：往左是打开，往右是闭紧（防止显示屏进水的关键步骤）。 （7）DC5V电源,给控制卡、点阵显示屏供电，输出线路有正极、负极之分，不可反接。 （8）控制卡：接收控制端设备发出来的文字信息指令。DC5V供电，TCP/IP通信，数据由16P排线输出到点阵显示屏。 （9）点阵显示屏：显示控制卡传输过来的文字信息指令。DC5V供电，用16P排线与控制卡08-1接口相连，方向要统一，不可反插。显示屏分辨率：宽128，高32。 （10）DC 12V电源，AC 220V输入，DC 12V输出。给语音卡供电，输出线路有正极、负极之分，不可反接。 （11）语音卡：接收控制端设备发出来的音频信号指令。DC 12V供电，TCP/IP通信，信号由音频输出口传输到喇叭。 （12）喇叭:对语音卡传输过来的音频信号指令进行发声，音频线接到语音卡输出端。 （13）定时器：控制LED灯条的工作时间。AC 220V输入，AC 220V输出。有强制开启、自动开启、强制关闭3个功能，自动开启可设定10组以上的定时时间段。 （14）LED灯条：对LED灯片进行照明。AC 220V输入，DC 28V-90V输出。AC 220V输入端通过接线夹连接到定时器输出端。 （15）通信接口：232、485、TCP/IP （16）工作电压：输入AC 220V,输出DC 5V。 （17）LED模块点阵：16X16 （18）显示屏分辨率：宽128，高32。 （19）LED显示屏整屏功率：50-80W （20）显示屏外形尺寸：宽580mm，高906mm，厚65mm； | 提供彩图 |

5.3.7项目清单一览表：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口设备总成 | 套 | 1 |
| 2 | 中央收费点及出入口管理岗亭设备 | 套 | 1 |
| 3 | 施工安装 | 套 | 1 |
| 4 | 停车场管理软件 | 套 | 1 |
| 5 | 停车场管理子系统 | 套 | 1 |
| 5 | 停车场车牌识别系统 | 套 | 1 |
| 4 | 运行调试 | 项 | 1 |

六、合格响应供应商资格要求：

6.1具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

6.2具有停车场设备生产销售相关资质；

6.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
6.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.7法律、行政法规规定的其他条件。
6.8提供注册地的人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；
6.9本项目不接受联合体投标。

6.10近期同类工程范例。

6.11单位必须具备丰富的停车场系统工程经验。

七、响应文件递交的时间、地点、方式：

7.1响应文件递交时间：公告之日起至2018.5.22-2018.5.25   日止，工作日8：00-12：30，14:00-17:00。

7.2响应文件递交地点：广州市花都区花都区第二人民医院后勤楼2楼总务部

7.3响应文件内容：

7.3.1报价文件

7.3.2人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（原件核查）；

7.3.3有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件；

7.3.4缴纳社会保障资金相关证明文件（如：社保部门或税务部门出具的证明，或者社会保险基金管理部门网站打印的参保证明等）复印件；

7.3.5经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件；经办人如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件；

备注：以上资料加盖单位公章

八、确认采购方式：竞争性磋商

九、 本项目相关公告在广州市花都区第二人民医院官方网站（www.hd2h.com）上发布，公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

十、项目单位及联系方式：

项目单位：广州市花都区花都区第二人民医院

地址：广州市花都区狮岭镇康政路3号

联系人：王生

联系方式：020-86932711—1108

广州市花都区第二人民医院